# Manual do SoloRef

Sumário

# Manual do SoloRef

Dimensionamento de Estruturas de Solo Reforçado — guia de uso, teoria e documentação técnica

Iniciação Científica — Yves Gabriel Queiroz de Sousa · Orientador: Prof. José Antonio Schiavon

Este documento tem dois públicos e, por isso, duas partes independentes:

- A Parte I é para quem vai usar o programa. Cada funcionalidade vem com uma introdução teórica curta (conceito + equações-chave) seguida do passo a passo no programa e do resultado aplicado a um exemplo condutor único, que atravessa o documento inteiro. A ideia é que você consiga aprender a teoria enquanto opera o programa.

- A Parte II é para quem vai mexer no código: arquitetura, bibliotecas, modelo de dados, padrão dos métodos, testes e validação.

A Parte III (“Próximos passos”) está reservada e será preenchida depois.

Convenção de unidades em todo o documento: comprimentos em metros (m), ângulos em graus (°), pesos específicos em kN/m³, tensões e coesão em kN/m² (= kPa) e esforços por metro linear de muro em kN/m.

## Sumário

Parte I — Uso do programa com teoria 1. Sobre o SoloRef 2. Conceitos fundamentais 3. Instalação e primeiros passos 4. A interface em cinco minutos 5. Entrada de dados (as oito abas) 6. O exemplo condutor 7. Os métodos de cálculo - 7.1 Rankine · 7.2 Coulomb · 7.3 Dois Blocos · 7.4 Bishop · 7.5 Geossintéticos · 7.6 Estabilidade externa 8. Quadro resumo e interpretação 9. Salvar e abrir projetos 10. Validação e confiabilidade

Parte II — Documentação técnica do código 11. Arquitetura geral 12. Estrutura de pastas 13. Bibliotecas e por que cada uma 14. Modelo de dados 15. Padrão dos métodos de cálculo 16. Persistência 17. Testes e validação automática 18. Como estender o programa

Parte III — Próximos passos (a preencher)

Referências

# Parte I — Uso do programa com teoria

## 1. Sobre o SoloRef

O SoloRef é um programa para dimensionamento de estruturas de contenção em solo reforçado — muros e taludes íngremes cuja estabilidade é garantida por camadas de reforço (por exemplo, geossintéticos) embutidas no aterro. Ele é a reimplementação, em stack moderna e multiplataforma (Python + PySide6), de um programa antigo escrito para Windows 16/32 bits que não roda mais nos sistemas atuais.

Na prática, o programa responde a quatro perguntas de projeto: qual o esforço que o solo retido impõe à estrutura (empuxo de terra), qual a segurança do maciço contra o escorregamento (fator de segurança), quanto reforço é preciso para atingir a segurança desejada, e o maciço reforçado, tratado como um bloco, resiste a deslizar, tombar e afundar na fundação (estabilidade externa). Para isso reúne quatro métodos clássicos de análise por cunha — Rankine, Coulomb, Dois Blocos e Bishop simplificado —, um módulo de dimensionamento de reforço com geossintéticos, e a verificação de estabilidade externa (seção 7.6).

O programa cobre tanto a estabilidade interna da estrutura (o que acontece dentro do maciço reforçado — os cinco métodos acima) quanto a estabilidade externa (deslizamento na base, tombamento e capacidade de carga da fundação — seção 7.6), que trata o maciço reforçado como um bloco rígido.

## 2. Conceitos fundamentais

Antes dos métodos, vale fixar cinco ideias que aparecem o tempo todo.

Empuxo de terra. É a força que uma massa de solo exerce sobre a estrutura que a contém. Quando o muro tende a se afastar do solo (o caso de projeto de um muro de arrimo), o solo se distende e mobiliza sua resistência ao cisalhamento; a força resultante é o empuxo ativo (Ea), o menor valor possível — e é o que se usa para dimensionar a contenção. O empuxo cresce com o quadrado da altura, o que explica por que muros altos exigem tanto reforço.

Coeficiente de empuxo ativo (Ka). É a razão entre a tensão horizontal e a vertical no estado ativo. Quanto maior o ângulo de atrito do solo (φ), menor o Ka e, portanto, menor o empuxo — solos mais “travados” empurram menos.

Cunha de ruptura. Os métodos de equilíbrio-limite assumem que, na iminência do colapso, uma “fatia” de solo escorrega ao longo de uma superfície de ruptura. Se essa superfície é uma reta, fala-se em cunha plana (Rankine, Coulomb); se são duas retas, cunha bilinear (Dois Blocos); se é um arco de círculo, cunha circular (Bishop). A inclinação/posição crítica dessa superfície é aquela que solicita mais a estrutura, e é o que os métodos procuram.

Fator de segurança (FS). É a razão entre o que resiste e o que solicita. Um FS = 1 significa colapso iminente; projetos de contenção costumam exigir FS entre 1,3 e 1,5. Rankine, Coulomb e Dois Blocos entregam o esforço (Ea) a ser resistido pelo reforço; Bishop entrega diretamente o FS do talude.

Estabilidade interna × externa. Estabilidade interna pergunta se o maciço reforçado não rompe por dentro (reforço insuficiente, arrancamento) — os cinco métodos de cunha e o dimensionamento do reforço (seções 7.1–7.5). Estabilidade externa trata o maciço como um bloco rígido e pergunta se ele desliza, tomba ou afunda na fundação — o método Estabilidade Externa (seção 7.6). O SoloRef cobre as duas.

## 3. Instalação e primeiros passos

O programa exige Python 3.10 ou superior. Com o Python instalado, no diretório do projeto:

pip install -r requirements.txt
python main.py

O primeiro comando instala as dependências (PySide6 para a interface, NumPy e SciPy para os cálculos numéricos). O segundo abre a janela principal. Se a janela aparece com o título “SoloRef — Dimensionamento de Estruturas de Solo Reforçado”, está tudo certo.

## 4. A interface em cinco minutos

A janela principal é dividida em três painéis lado a lado — Dados (entrada, à esquerda), Esquema ilustrativo (ao centro) e Resultado (à direita) — mais o Quadro Resumo, um painel acoplável (dock) que abre na base. Não há diálogos modais nem sub-janelas MDI: editar um dado, escolher um método e ver o resultado acontece tudo na mesma tela, ao vivo.

No alto ficam os menus (Sistema, Dimensionamento, Relatórios, Janelas, Ajuda) e uma navbar única (toolbar, com os mesmos itens do menu Dimensionamento) com nomes completos, na ordem: Entrada de dados, os cinco métodos (Coulomb, Rankine, Dois Blocos, Bishop, Reforço com geossintéticos — funcionam como abas exclusivas: clicar troca o método ativo e recalcula), Comparar métodos, Estabilidade externa (reservado), Quadro Resumo e Relatórios. Na base, a barra de status informa o que o programa está fazendo e mostra o resultado do último cálculo — ou o primeiro aviso de aplicabilidade do método, quando houver (seção 7).

O esquema ilustrativo, ao centro, não é um desenho genérico: depois de calcular um método, ele passa a desenhar por cima do muro a superfície crítica que aquele método encontrou — a reta da cunha (Rankine/Coulomb), a bilinear (Dois Blocos), o círculo crítico (Bishop) ou as camadas de reforço (Geossintéticos) — com um rótulo curto (ex. “cunha 60,0°”, “FS = 1,945”). Editar um dado sem recalcular volta ao traço genérico, para não deixar na tela uma cunha desatualizada.

O fluxo típico é: entrar os dados (painel da esquerda, sempre visível), escolher um método na navbar para ver o resultado no painel da direita, e Registrar no quadro quando quiser guardar aquela situação para comparar depois. Para comparar todos os métodos de uma vez — o propósito central do programa — use Comparar métodos: roda os cinco métodos de cunha e a estabilidade externa (seção 7.6) para o projeto atual e registra tudo numa única coluna do Quadro Resumo, sem precisar clicar método por método (seção 8).

Trocar para um método já calculado com os mesmos dados é instantâneo: o programa guarda o último resultado de cada método num cache e só recalcula se algo mudou desde então. Dois Blocos e Bishop rodam uma otimização numérica e podem levar um instante na primeira vez (ou depois de editar um dado) — nesse caso a barra de status mostra “Calculando …” e o cursor vira uma ampulheta enquanto processa, para não parecer que o programa travou.

## 5. Entrada de dados (as oito abas)

O painel Dados, à esquerda da janela principal, tem oito abas sempre visíveis — não é um diálogo separado: qualquer edição atualiza o esquema ilustrativo ao vivo e, se mudar algo em relação ao que está salvo, acende o "*" de alterações não salvas no título da janela (seção 9).

As abas mudam de cor conforme o método ativo. Cada método usa só um subconjunto dos dados — Rankine, por exemplo, não olha para o atrito solo-muro (δ), que só entra em Coulomb e Dois Blocos. Ao trocar de método na navbar, as abas relevantes para ele ficam em destaque (azul, com uma dica “Usa: …” ao passar o mouse) e as demais ficam atenuadas (cinza) — uma forma rápida de saber que campo vale a pena conferir antes de calcular.

“Solo de encosta” e “Solo de fundação” alimentam a estabilidade externa. Os cinco métodos de cunha (seções 7.1–7.5) não usam essas duas abas — mas a Estabilidade externa (seção 7.6) usa: “Solo de encosta” descreve o solo retido atrás do bloco (o empuxo motor), “Solo de fundação” descreve o solo de apoio (atrito de base e capacidade de carga). Por isso as duas ficam em destaque quando você seleciona Estabilidade externa na navbar, e atenuadas nos outros métodos — acompanhe a cor conforme muda de método.

“Face” continua reservada. É a única aba que nenhum método implementado hoje lê — mostra um aviso amarelo no topo lembrando disso. Os campos continuam lá, editáveis e salvos no projeto, só não entram em cálculo nenhum ainda.

Os parâmetros, agrupados por aba:

| Aba | Parâmetro | Significado |
| --- | --- | --- |
| Geometria | H | Altura da parte reforçada da estrutura (m). |
|  | β | Inclinação da face, medida da horizontal (90° = parede vertical). |
|  | B | Largura do aterro reforçado (m). |
|  | βe | Inclinação da encosta a jusante. |
|  | i | Inclinação do talude no topo do muro. |
|  | Ht | Altura do talude de topo. |
| Solo de aterro | γ | Peso específico do solo reforçado (kN/m³). |
|  | c | Coesão (kN/m²). |
|  | φ | Ângulo de atrito interno (°) — o parâmetro mais influente. |
|  | δ | Ângulo de atrito solo-muro (interface), usado por Coulomb e Dois Blocos. |
| Solo de encosta | γ, c, φ | Solo retido atrás do bloco — gera o empuxo motor da estabilidade externa. |
|  | δ_ret | Atrito solo-muro do retido (0° = padrão conservador; muros de solo reforçado costumam usar δ_ret=φ). |
| Solo de fundação | γ, c, φ | Solo de apoio — atrito de base e capacidade de carga da estabilidade externa. |
| Face (reservado) | blocos | Se a face usa blocos, com altura/largura/recuo — nenhum método usa ainda. |
| Sobrecarga | q | Sobrecarga uniforme no topo (kN/m²). |
|  | P, x₀, e | Carga linear (trem-tipo), posição e eixo. |
| Reforço | Tult | Resistência à tração última do geossintético (kN/m). |
|  | RFcr, RFid, RFd | Fatores de redução — fluência, dano de instalação, degradação. |
|  | Ci | Coeficiente de interação (arrancamento). |
|  | FS | Fator de segurança de projeto do reforço — também usado para julgar o FS do Bishop (seção 7.4). |
| Identificação | textos | Nome do projeto, empresa, número do dimensionamento. |

Dica de aprendizado: altere φ e observe o esquema e, depois de calcular, o empuxo. Ver o Ea cair quando φ sobe fixa a intuição de que solo mais resistente empurra menos.

## 6. O exemplo condutor

Para tornar tudo concreto, todo o restante da Parte I usa o mesmo muro como exemplo. Descreva-o na aba de entrada de dados assim:

- Geometria: H = 4,0 m; face vertical (β = 90°); topo horizontal (i = 0°).

- Solo de aterro: γ = 20 kN/m³; φ = 30°; c = 0; δ = 20° (atrito solo-muro, adotado como ⅔·φ, valor típico).

- Sobrecarga: q = 10 kN/m² uniforme no topo.

É um muro vertical de 4 m, aterro granular limpo (sem coesão), com uma sobrecarga de 10 kPa simulando, por exemplo, tráfego ou uma laje sobre o aterro. Guardaremos esse projeto e passaremos por todos os métodos com ele. Para o método de Bishop, que pressupõe geometria mais abatida, usaremos um exemplo complementar (um talude), apresentado na seção 7.4.

## 7. Os métodos de cálculo

Cada método abaixo segue a mesma receita: a ideia, as equações-chave, quando usar, como rodar no programa e o resultado no exemplo.

### 7.1 Método de Rankine

A ideia. Rankine (1857) supõe que, no estado ativo, todo o maciço atrás de uma parede vertical atinge simultaneamente a plastificação, com planos de ruptura inclinados a 45° + φ/2 da horizontal. É o método mais simples e serve de referência para todos os outros.

Equações-chave. Para parede vertical e retroaterro horizontal:

Ka = tan²(45° − φ/2) = (1 − sen φ) / (1 + sen φ)
Ea = ½·Ka·γ·H²  +  Ka·q·H  −  2·c·H·√Ka
inclinação da cunha = 45° + φ/2

O primeiro termo do Ea é o empuxo do peso próprio do solo (cresce com H²), o segundo é a contribuição da sobrecarga e o terceiro é o alívio dado pela coesão. Para retroaterro inclinado (i ≠ 0) e sem coesão, o programa usa a forma de Rankine para talude, com Ka função de i e φ.

Quando usar. Paredes verticais ou quase (70° ≤ β ≤ 90°), aterro homogêneo. É o ponto de partida natural; para paredes com atrito de face relevante, Coulomb é mais realista. Fora dessa faixa, ou com face não perfeitamente vertical, o programa avisa sozinho — ver “Avisos de aplicabilidade” abaixo.

Como rodar. Com o exemplo carregado, clique no método Rankine na navbar (ou no menu Dimensionamento) — o resultado aparece na hora no painel da direita, e a cunha real (não mais um traço genérico) é desenhada por cima do muro no esquema central. O botão “Hipóteses / figura” mostra as hipóteses do método a qualquer momento, sem travar o fluxo. Para guardar essa situação e comparar com outra depois, clique em Registrar no quadro.

Resultado no exemplo. Ka = 0,333; Ea = 66,67 kN/m (53,33 do solo + 13,33 da sobrecarga); cunha a 60°. O painel de resultados mostra um cartão Ponto de aplicação (H/3) = 1,33 m (válido para o caso sem coesão/sobrecarga concentrada).

Avisos de aplicabilidade. Como a face do exemplo é vertical (β = 90°), nenhum aviso aparece. Se β caísse abaixo de 90°, um banner amarelo no painel de resultados (e a primeira linha, replicada na barra de status) lembraria que Rankine só é rigoroso para parede vertical; abaixo de 70° o aviso passa a recomendar Bishop (cunha circular) em vez da cunha plana.

### 7.2 Método de Coulomb

A ideia. Coulomb (1776) equilibra as forças sobre uma cunha plana de ruptura tentativa e procura, entre todas as inclinações possíveis, aquela que produz o maior empuxo. A grande vantagem sobre Rankine é incorporar o atrito solo-muro (δ) e faces inclinadas.

Equações-chave. Coeficiente ativo geral (θ = inclinação da face em relação à vertical; δ = atrito solo-muro; i = inclinação do topo):

Ka = cos²(φ − θ) /
     { cos²θ · cos(δ+θ) · [ 1 + √( sen(φ+δ)·sen(φ−i) / (cos(δ+θ)·cos(θ−i)) ) ]² }
Ea = ½·γ·H²·Ka  (+ Ka·q·H para a sobrecarga)

Quando δ = 0, θ = 0 e i = 0, essa fórmula se reduz exatamente a Rankine — uma boa maneira de conferir que tudo está coerente. O programa calcula o Ka de duas formas independentes (a fórmula fechada acima e uma busca de cunha que varre o ângulo do plano de ruptura), e as duas se conferem mutuamente.

Quando usar. Sempre que o atrito de face for relevante ou a face não for perfeitamente vertical, ainda dentro da faixa de cunha plana (70°–90°) — fora dela, o mesmo aviso de Rankine/Dois Blocos aparece, recomendando Bishop.

Como rodar. Clique no método Coulomb na navbar. As abas de entrada que Coulomb usa (Geometria, Solo de aterro — incluindo δ — e Sobrecarga) ficam destacadas em azul no painel da esquerda enquanto ele estiver ativo.

Resultado no exemplo. Com δ = 20°, Ka = 0,297; Ea = 59,46 kN/m; cunha crítica ≈ 56°. Repare que o empuxo é menor que o de Rankine (66,67): o atrito entre solo e muro “segura” parte da massa, aliviando a estrutura — por isso desprezá-lo (Rankine) é conservador. O painel de resultados quantifica essa diferença sozinho, num cartão “Coulomb 11% abaixo de Rankine” (o programa recalcula Rankine em segundo plano — é fechado e barato — só para essa comparação).

### 7.3 Método dos Dois Blocos

A ideia. Em vez de uma reta, a superfície de ruptura é uma linha quebrada (bilinear), dividindo o solo em dois blocos que interagem. Isso aproxima melhor a forma real de ruptura de estruturas mais abatidas ou reforçadas, situando-se entre a cunha plana e a circular. Como não há fórmula fechada, o programa busca numericamente a geometria bilinear que maximiza o esforço.

Equações-chave. Não há uma expressão única; o método resolve, para cada geometria tentativa, o equilíbrio de forças dos dois blocos (peso, sobrecarga, reações com atrito e coesão nas bases e a força de interface entre eles) e maximiza o empuxo sobre os parâmetros da linha quebrada (os dois ângulos e a posição do ponto de inflexão).

Quando usar. Estruturas com face mais abatida, ou quando se quer um resultado intermediário entre Coulomb e a análise circular. Para o caso simples (parede vertical, δ = 0) ele reproduz Rankine/Coulomb, o que serve de aferição.

Como rodar. Clique no método Dois Blocos na navbar. Este é um dos dois métodos mais pesados computacionalmente (faz uma otimização com scipy), então a primeira vez pode levar um instante — a barra de status mostra “Calculando Método dos Dois Blocos…” e o cursor vira ampulheta enquanto isso. Trocar de método e voltar depois, sem editar nada, é instantâneo (o resultado fica em cache); editar qualquer campo invalida o cache e o próximo cálculo roda de novo.

Resultado no exemplo. Ea = 63,74 kN/m, com a primeira cunha a ≈30° e a segunda a ≈60° — o esquema desenha as duas retas, quebrando no ponto de inflexão. O valor cai entre Coulomb (59,46) e Rankine (66,67), como esperado para um método intermediário — o cartão de comparação mostra “Dois Blocos 4% abaixo de Rankine” (a mesma referência usada no cartão de Coulomb, para comparar os três métodos de empuxo numa base comum).

### 7.4 Método de Bishop simplificado

A ideia. Para taludes e faces abatidas, a ruptura é melhor descrita por um arco de círculo. Bishop (1955) divide a massa deslizante em fatias verticais e faz o equilíbrio de momentos em torno do centro do círculo, desprezando as forças horizontais entre fatias (a “simplificação”). O resultado é diretamente o fator de segurança.

Equações-chave. Para cada fatia i (largura bᵢ, ângulo da base αᵢ, peso Wᵢ):

mα(i) = cos αᵢ + sen αᵢ · tan φ' / FS
FS = Σ[ (c'·bᵢ + Wᵢ·tan φ') / mα(i) ] / Σ[ Wᵢ · sen αᵢ ]

O FS aparece nos dois lados (dentro de mα), então a equação é resolvida por iteração até convergir. Em seguida o programa procura o círculo crítico — o de menor FS — varrendo posições de centro e raio.

Quando usar. Faces abatidas (β < 70°), taludes, verificação global de estabilidade. Não faz sentido para uma parede perfeitamente vertical, onde a cunha plana é a hipótese adequada — e o programa avisa: com β ≥ 70° um banner amarelo recomenda Coulomb/Rankine, e com β ≥ 89° avisa que a face está praticamente vertical e o círculo de ruptura degenera (resultado sem sentido físico — tente rodar Bishop no exemplo condutor da seção 6, com β = 90°, para ver isso na prática).

Como rodar. Como Bishop pede geometria abatida, use um exemplo complementar: H = 5 m, face a β = 30°, γ = 19 kN/m³, φ = 25°, c = 10 kN/m². Digite esses valores no painel de dados e clique no método Bishop na navbar — este é o outro método que otimiza (busca do círculo crítico), então a barra de status mostra “Calculando…” e o cursor vira ampulheta na primeira vez. Ao lado da geometria, ele desenha o círculo crítico encontrado, passando pelo pé do talude.

Resultado no exemplo complementar. FS = 1,95 — um talude estável, com boa folga sobre o mínimo usual de 1,5. Reduzir a coesão ou aumentar a inclinação faz o FS cair, o que você pode explorar para ganhar intuição.

Interpretando o FS: selo ADEQUADO / INSUFICIENTE. O painel de resultados não só mostra o número — ele julga. O cartão do fator de segurança carrega um selo verde “ADEQUADO” quando FS ≥ FS alvo, ou vermelho “INSUFICIENTE” quando FS < FS alvo. O FS alvo vem do mesmo campo usado para dimensionar o reforço (aba Reforço, seção 5) — o padrão é 1,5, então o FS = 1,95 do exemplo aparece com o selo ADEQUADO. Mude o FS alvo para, digamos, 2,0 e o mesmo resultado passa a aparecer como INSUFICIENTE, sem precisar recalcular nada — é só um julgamento sobre o número que já estava lá.

### 7.5 Reforço com geossintéticos

A ideia. Aqui o programa deixa de só medir o empuxo e passa a dimensionar a solução: quantas camadas de geossintético, com que espaçamento vertical e que comprimento, são necessárias para estabilizar o maciço. A metodologia adotada é a de equilíbrio-limite / tieback (linha FHWA GEC-011 / AASHTO “Simplified Method”), padrão em projeto de muros de solo reforçado (ver seção 15/Parte II para a justificativa).

Equações-chave. Camada a camada, na profundidade z:

σv(z) = γ·z + q                        tensão vertical
σh(z) = Ka·σv(z)                       tensão horizontal a resistir
Tmax  = σh(z)·Sv                       tração exigida da camada (Sv = espaçamento)
Tadm  = Tult / (RFcr·RFid·RFd)         tração admissível de longo prazo
Sv ≤ Tadm / (Ka·σv·FS)                 espaçamento máximo admissível
L = La + Le,  La = (H−z)·tan(45°−φ/2),  Le ≥ Tmax·FS / (2·σv·Ci·tan φ)

Os fatores de redução (RFcr para fluência, RFid para dano de instalação, RFd para degradação química/biológica) transformam a resistência de curto prazo do geossintético (Tult) na que se pode contar ao longo da vida útil (Tadm). O comprimento total de cada camada soma a parte dentro da zona ativa (La) com o comprimento de ancoragem por arrancamento (Le).

Quando usar. Sempre que a estrutura precisar de reforço para atingir o FS alvo — ou seja, o coração do “solo reforçado”. Compõe com qualquer método de cunha para a verificação da estabilidade.

Como rodar. Ajuste os parâmetros do geossintético (na aba Reforço: resistência Tult, fatores de redução, coeficiente de interação Ci e FS alvo) e clique no método Reforço (geossintético) na navbar.

Resultado no exemplo. Com um geossintético de Tult = 40 kN/m e fatores padrão (Tadm = 16,5 kN/m), FS alvo = 1,5: o programa indica 11 camadas com espaçamento uniforme Sv = 0,36 m — o esquema desenha as 11 linhas horizontais do reforço, mais curtas perto da base (a zona ativa La encolhe com a profundidade). A soma das trações exigidas, ΣTmax = 66,67 kN/m, coincide com o empuxo ativo de Rankine para o mesmo muro — o reforço, no conjunto, equilibra exatamente o empuxo do solo, o que confirma a consistência do dimensionamento.

Selo OK / ALERTA. O cartão “Nº de camadas” também carrega um selo: verde “OK” quando o dimensionamento fechou (nº de camadas e espaçamento Sv finitos e positivos), ou vermelho “ALERTA” quando não fechou — o caso típico é um Tult baixo demais para o empuxo do muro (γ·H + q), que o programa já impede de virar um número sem sentido na tela.

### 7.6 Estabilidade externa

A ideia. Os cinco métodos anteriores olham para dentro do maciço reforçado. A estabilidade externa vira a pergunta do avesso: tratando o maciço reforçado inteiro como um bloco rígido de largura B e altura H, ele resiste a deslizar sobre a fundação, tombar em torno do pé, e a fundação resiste ao peso desse bloco sem romper? São os três modos de falha clássicos de qualquer estrutura de contenção — muro de gravidade, sapata, ou, aqui, o próprio maciço reforçado agindo como um bloco só. É o que dá função às abas Solo de encosta (o solo retido, que empurra o bloco) e Solo de fundação (o solo de apoio, que resiste por baixo) — antes reservadas, hoje efetivamente usadas por este método.

Equações-chave. O empuxo motor vem do solo retido (aba Solo de encosta), pela mesma fórmula de Rankine (seção 7.1) — o programa reaproveita o cálculo, não duplica a fórmula. Ele pode atuar inclinado de δ_ret (atrito solo-muro do retido, configurável na própria aba Solo de encosta), gerando uma componente vertical que alivia a estrutura:

Ka = tan²(45° − φ_ret/2)
Pah = ½·Ka·γ_ret·H²  +  Ka·q·H        componente horizontal do empuxo motor
Pav = Pah · tan(δ_ret)                 componente vertical (δ_ret=0 é o padrão conservador)

Deslizamento (N = peso do bloco + sobrecarga; φ_base/c_base vêm, por padrão, do solo de fundação):

FS_deslizamento = [(N + Pav)·tan φ_base + c_base·B] / Pah        (alvo ≥ 1,5)

Tombamento em torno do pé, com a excentricidade e da resultante na base:

FS_tombamento = [N·(B/2) + Pav·B] / [Ea_solo·(H/3) + Ea_sob·(H/2)]     (alvo ≥ 2,0)
e = B/2 − (M_estabilizante − M_tombador) / (N + Pav)                    (limite: e ≤ B/6)

Capacidade de carga da fundação (Vésic, largura efetiva de Meyerhof B’ = B − 2e, fatores Nc/Nq/Nγ do solo de fundação):

q_ult = c_f·Nc + γ_f·D·Nq + ½·γ_f·B'·Nγ        (D = embutimento da fundação)
FS_capacidade = q_ult / (N/B')                  (alvo ≥ 2,0)

O FS global da verificação é o mínimo entre os três.

Quando usar. Sempre — é a verificação que fecha o dimensionamento. Os métodos de cunha e o reforço garantem que o maciço não rompe por dentro; a estabilidade externa garante que o conjunto, como bloco, não desliza, tomba nem afunda.

Como rodar. Preencha a aba Solo de encosta (o solo retido atrás do bloco — δ_ret fica em 0° por padrão, conservador; para muros de solo reforçado é comum adotar δ_ret = φ_ret) e a aba Solo de fundação (o solo de apoio), depois clique em Estabilidade externa na navbar. Diferente dos cinco métodos de cunha, esta verificação não entra no grupo exclusivo de abas — é uma checagem à parte, que pode ser rodada em qualquer momento.

Resultado no exemplo. Com o exemplo condutor (H=4, B=5, aterro γ=20/φ=30, fundação φ=30/c=15/γ=20, solo retido = mesmo φ=30, δ_ret=0, q=10): Pah = 66,67 kN/m; FS deslizamento = 5,02; FS tombamento = 11,51; excentricidade e = 0,217 m (bem dentro do limite B/6 = 0,833 m); FS capacidade de carga = 14,96. Base larga (B=5 m) para um muro de 4 m — tudo folgado. Reduza B para 1 m (mantendo o resto) e os três FS despencam bem abaixo dos alvos — um bom experimento para sentir a sensibilidade da largura da base.

Selos ADEQUADO / INSUFICIENTE. Cada um dos três cartões de FS carrega um selo: verde “ADEQUADO” quando o FS atinge o alvo (1,5 para deslizamento, 2,0 para tombamento e capacidade de carga), vermelho “INSUFICIENTE” quando não atinge. Um quarto cartão mostra a excentricidade com selo “OK”/“ALERTA” contra o limite B/6 (fora dele, a resultante sai do núcleo central da base — tração, fora da faixa usual de projeto). No esquema ilustrativo, o bloco B×H aparece tracejado por cima do muro, com a seta do empuxo motor Eah a H/3 e a resultante N deslocada pela excentricidade.

## 8. Quadro resumo e interpretação

O botão Quadro Resumo abre um painel acoplável (dock, na base da janela) com uma tabela que guarda as últimas situações analisadas (até oito colunas, em rolamento) com a geometria (inclusive o embutimento da fundação), os parâmetros do solo, as sobrecargas e os resultados de cada método — inclusive o FS de Bishop (linha “FS, Mét. Bishop”), o número de camadas do reforço e os três FS da estabilidade externa (“FS deslizamento”, “FS tombamento”, “FS capacidade de carga”), cada um na sua própria linha. É a ferramenta para comparar cenários — por exemplo, o mesmo muro com φ = 28° e φ = 32°, ou com e sem sobrecarga — lado a lado.

Há duas formas de preencher o quadro. Registrar no quadro, no painel de resultados, guarda só o método ativo naquele momento — é o fluxo de antes, método a método (para a estabilidade externa, esse botão específico ainda registra o último método de cunha selecionado, não a estabilidade externa — use Comparar métodos para incluí-la). Comparar métodos, na navbar, roda os cinco métodos de cunha e a estabilidade externa, de uma vez (seis ao todo) para o projeto atual e registra tudo numa única coluna consolidada — desde que essa é a razão de ser do programa (comparar Rankine, Coulomb, Dois Blocos, Bishop, o dimensionamento do reforço e a estabilidade externa lado a lado), essa é a forma recomendada no dia a dia. Métodos fora da faixa de validade daquela geometria (ex.: Bishop numa parede vertical) não são pulados — continuam rodando e entrando na coluna, só ficam listados como “fora de faixa” na barra de status ao final, para você saber que aquele número deve ser lido com ressalva (ver os avisos de cada método na seção 7).

Apagar situações. O painel do Quadro Resumo tem dois botões para desfazer registros: Remover última apaga apenas a última coluna registrada (útil quando você comparou algo por engano) e Limpar tudo esvazia todo o quadro. O quadro também é zerado automaticamente ao criar um Novo projeto. Como o quadro guarda no máximo oito situações em rolamento (FIFO), esses botões dão o controle manual para apagar antes de o limite ser atingido.

## 9. Salvar e abrir projetos

Em Sistema > Salvar como… o projeto é gravado em um arquivo JSON legível — você pode abri-lo em qualquer editor de texto e inspecionar os dados, e ele é fácil de versionar. Sistema > Abrir recarrega um projeto salvo. Como o formato é texto aberto (e não um binário proprietário como no programa antigo), seus dados ficam portáveis e auditáveis.

Alterações não salvas. Assim que você edita qualquer campo, em qualquer aba, um * aparece no final do título da janela — um lembrete simples de que o que está na tela ainda não foi gravado em disco. Salvar (Ctrl+S ou Sistema > Salvar) apaga o *. Se você tentar Novo, Abrir outro projeto ou fechar o programa com alterações pendentes, o SoloRef pergunta antes de prosseguir — Salvar, Descartar ou Cancelar — para não perder trabalho por engano. Cancelar a caixa de “Salvar como…” nesse fluxo também conta como não ter salvo: o programa não descarta nada até você confirmar de algum jeito.

## 10. Validação e confiabilidade

Um diferencial do SoloRef é vir com uma bateria de validação automática. O comando

python validar.py

roda todos os métodos contra casos de referência da literatura (fórmulas fechadas e casos-limite) e gera dois produtos: um log com data/hora em logs/ e um relatório legível, RELATORIO_VALIDACAO.md, com a tabela de casos, o erro percentual de cada um e a fonte teórica. Na versão atual, todos os casos passam com erro inferior a 0,01%. Isso permite confiar nos números e, sempre que o código mudar, reexecutar a validação para garantir que nada regrediu.

# Parte II — Documentação técnica do código

Esta parte é independente da Parte I e voltada a quem for manter ou estender o programa. Um guia complementar mais detalhado, arquivo por arquivo, está em GUIA_DESENVOLVEDOR.md.

## 11. Arquitetura geral

O programa é dividido em duas camadas estritamente separadas:

soloref/ui/    (PySide6)      → janelas, diálogos, desenho, eventos
      │  usa
      ▼
soloref/core/  (Python puro)  → modelos de dados, cálculos, persistência

A regra central é que core/ não importa nada de Qt. Os cálculos são Python puro e podem rodar em script, em teste automatizado, numa futura interface web ou em linha de comando, sem depender da interface gráfica. A camada ui/ apenas coleta dados, dispara os cálculos e mostra resultados. Essa separação é o que torna a validação automática (seção 17) possível sem abrir janela nenhuma, e o que permitiria trocar o PySide6 por outra tecnologia sem reescrever a engenharia.

## 12. Estrutura de pastas

SoloRef/
├── main.py                 ponto de entrada (python main.py)
├── validar.py              runner de validação com log e relatório
├── requirements.txt        dependências
├── soloref/
│   ├── core/
│   │   ├── models.py       dataclasses (Projeto, Solo, Geometria, Reforco, …)
│   │   ├── persistence.py  salvar/carregar JSON
│   │   └── methods/        um arquivo por método
│   │       ├── base.py     MetodoAnalise (abstrata) + Resultado + avisos()
│   │       ├── rankine.py  coulomb.py  dois_blocos.py  bishop.py  geossintetico.py
│   │       └── estabilidade_externa.py   bloco rígido: deslizamento/tombamento/capacidade
│   └── ui/
│       ├── main_window.py       janela única (3 painéis), navbar, cálculo, log
│       ├── panels.py             PainelDados (abas) e PainelResultados (cartões)
│       ├── relevancia.py         quais abas cada método usa (sem Qt)
│       ├── interpretacao.py      selos/cartões de julgamento (sem Qt)
│       ├── resumo_map.py         Resultado -> linhas do Quadro Resumo (sem Qt)
│       ├── estado_projeto.py     "há alterações não salvas?" (sem Qt)
│       ├── cache_resultados.py   cache de Resultado por método (sem Qt)
│       ├── geometria_segura.py   divisão segura por tangente p/ o esquema (sem Qt)
│       └── dialogs/              esquema_widget, metodo_info, quadro_resumo,
│                                  entrada_dados (abas reaproveitadas por panels.py)
├── tests/
│   ├── casos_literatura.py dataset de validação (fonte única de verdade)
│   ├── test_*.py           testes por método + modelos + degenerescência +
│   │                       módulos de ui/ sem Qt (relevancia, interpretacao,
│   │                       resumo_map, estado_projeto, cache_resultados, validade)
│   └── casos_referencia_original.csv   (vazio; conferência opcional c/ o programa antigo)
└── logs/                   logs de validação e de execução do app

## 13. Bibliotecas e por que cada uma

PySide6 (Qt para Python) constrói toda a interface: a janela única de três painéis (dados, esquema, resultado), o dock do Quadro Resumo, e o esquema do muro — inclusive a superfície crítica de cada método — desenhado vetorialmente com QPainter. É o binding oficial do Qt, multiplataforma (Windows, Linux, macOS), o que atende ao objetivo de rodar em sistemas atuais.

NumPy fornece a álgebra vetorial usada no núcleo dos métodos — resolução de sistemas lineares dos triângulos de forças (equilíbrio das cunhas), operações com as fatias de Bishop, áreas de polígonos.

SciPy (scipy.optimize) fornece os otimizadores que procuram a superfície crítica: minimize_scalar para a busca de cunha de Coulomb (1 variável) e minimize para a superfície bilinear de Dois Blocos e o círculo crítico de Bishop (várias variáveis).

pytest roda a suíte de testes automatizados. A biblioteca padrão do Python cobre o resto: dataclasses (modelo de dados), json (persistência), math (trigonometria) e logging (logs de validação e de uso).

## 14. Modelo de dados

Em core/models.py, cada aba de entrada corresponde a uma @dataclass: Identificacao, Geometria, FaceEstrutura, Solo (usada três vezes — aterro, encosta, fundação), Sobrecarga e Reforco (parâmetros do geossintético). A classe Projeto agrega todas elas e é o objeto único que circula pelo programa: a UI o preenche, os métodos o consomem, a persistência o serializa. Os nomes dos campos trazem a unidade embutida (por exemplo peso_especifico_kN_m3, angulo_atrito_g) para evitar ambiguidade e ficar perto da notação da literatura.

Geometria.embutimento_m (default 0.0) é o D usado pela estabilidade externa (capacidade de carga) — existe no modelo e na persistência desde já, mas ainda não tem um campo próprio na aba Geometria da UI (só é lido, com o default, até esse campo ser exposto).

## 15. Padrão dos métodos de cálculo

Todo método herda de MetodoAnalise (em methods/base.py), que define o contrato mínimo: um atributo nome, uma sigla, uma tupla hipoteses (o texto mostrado na interface) e o método calcular(projeto) -> Resultado. O Resultado é uma dataclass com campos comuns (solicitacao_kN_m, inclinacao_cunha_g, fator_seguranca) e um dicionário livre extras para os dados específicos de cada método (Ka, geometria crítica, lista de camadas, etc.).

Além disso, MetodoAnalise.avisos(projeto) -> list[str] (default: lista vazia) devolve avisos de aplicabilidade calculados só a partir dos dados de entrada, sem rodar calcular — é o que alimenta o banner amarelo do painel de resultados e a mensagem da barra de status (seção 7). Cada método sobrescreve avisos conforme a faixa de validade já descrita em hipoteses: Coulomb, Rankine e Dois Blocos avisam fora de 70°–90° de inclinação da face; Bishop avisa dentro dessa faixa (o oposto — é um método de cunha circular) e alerta separadamente quando a face está tão vertical que o círculo degenera; o Geossintético avisa quando a tração admissível não fecha para o empuxo do muro.

Esse padrão é o que faz adicionar um método novo não exigir mexer em nenhum outro: cria-se o arquivo, herda-se de MetodoAnalise, implementa-se calcular, e registra-se a classe. Os métodos sem fórmula fechada (Dois Blocos, Bishop) seguem internamente a mesma estrutura: uma função que avalia uma geometria tentativa e uma função de busca (grade grosseira + refino com SciPy) que encontra a crítica.

MetodoEstabilidadeExterna (seção 7.6) é uma exceção pontual ao “sem argumentos no construtor”: aceita fonte_phi_base ("fundacao", padrão, ou "aterro") para escolher de qual solo vem o atrito de base no cálculo do deslizamento — necessário porque o benchmark de literatura (Wesley) usa o φ do próprio maciço reforçado, não o da fundação. Fora isso, o método segue o padrão normalmente, e ainda reaproveita MetodoRankine.calcular() internamente para o empuxo do solo retido — mesma fonte de verdade do Ka, sem duplicar a fórmula.

Sobre a escolha metodológica do reforço (seção 7.5): adotou-se a linha FHWA/AASHTO “Simplified Method” por ser a mais documentada, determinística (logo, testável) e padrão de projeto de muros de solo reforçado; a implementação usa a regra do ponto médio para posicionar cada camada, o que faz a soma das trações reproduzir exatamente o empuxo de Rankine e sustenta o teste de consistência da validação.

## 16. Persistência

core/persistence.py salva e carrega o Projeto em JSON, usando dataclasses.asdict() para serializar. O formato é texto legível, versionável em git e independente de plataforma — uma melhoria deliberada sobre o arquivo binário proprietário do programa original. Campos novos adicionados às dataclasses são serializados automaticamente, sem alterar a persistência.

## 17. Testes e validação automática

Há duas camadas complementares de verificação. A primeira é o pytest (tests/test_*.py): um arquivo por método (inclusive test_estabilidade_externa.py), mais testes de modelos e de casos degenerados, cada um comparando a saída contra valores conhecidos dentro de uma tolerância. A segunda é o runner validar.py, que lê o dataset único (tests/casos_literatura.py), roda cada caso, calcula o erro relativo, grava um log com timestamp e gera o RELATORIO_VALIDACAO.md. O runner sai com código de erro se algum caso falhar, o que o torna adequado para integração contínua. Cada CasoLiteratura pode opcionalmente trazer metodo_kwargs (dict, vazio por padrão) para instanciar o método com argumentos não triviais — hoje só usado pelo caso EXT-REF-01, que precisa de fonte_phi_base="aterro".

A mesma regra de “sem Qt, então testável sem abrir janela” vale para a lógica de interface que não é desenho puro: test_relevancia.py, test_interpretacao.py, test_resumo_map.py, test_estado_projeto.py, test_cache_resultados.py e test_geometria_segura.py cobrem, respectivamente, o mapa de abas relevantes por método, os selos de julgamento (ADEQUADO/INSUFICIENTE, OK/ALERTA), o mapeamento para o Quadro Resumo, o rastreamento de alterações não salvas, o cache de resultados e a divisão segura por tangente do esquema — test_validade.py cobre os avisos() de cada método. Só o desenho do esquema (esquema_widget.py) e a montagem dos widgets em si ficam fora do pytest, por dependerem de Qt; esses foram conferidos manualmente, rodando o app e tirando screenshot do esquema de cada método (seção 4).

O gabarito é a literatura: fórmulas fechadas (Rankine, Coulomb), casos-limite auto-verificáveis (Coulomb que degenera em Rankine; talude infinito de Bishop com FS → tan φ/tan β; consistência ΣTmax = Ea do reforço; exemplo condutor da estabilidade externa, caso EXT-01), um benchmark de literatura para ela (EXT-REF-01, Wesley 2009 — Pah, Pav, FS de deslizamento e tombamento, com empuxo inclinado δ_ret=φ_ret) e, opcionalmente, a conferência com o programa original — para a qual existe o arquivo casos_referencia_original.csv (hoje vazio), alimentado sob demanda sem que os testes principais dependam dele.

## 18. Como estender o programa

O caminho para adicionar um método novo: criar core/methods/<novo>.py herdando de MetodoAnalise, registrá-lo no __init__.py do pacote de métodos, acrescentar sua aba de hipóteses em dialogs/metodo_info.py e ligá-lo na toolbar/menu de ui/main_window.py. Para um campo de entrada novo, adiciona-se ao dataclass correspondente em models.py e ao formulário em dialogs/entrada_dados.py — a persistência acompanha sozinha. Para um novo caso de validação, basta uma entrada no dataset tests/casos_literatura.py. O GUIA_DESENVOLVEDOR.md traz um cookbook passo a passo para cada uma dessas situações.

# Parte III — Próximos passos

(Seção reservada. Será preenchida com o roteiro de evolução do programa — estabilidade externa e memorial de cálculo, prova de fidelidade ao programa original, e os entregáveis acadêmicos.)

## Referências

- Bishop, A. W. (1955). The use of the slip circle in the stability analysis of slopes. Géotechnique.

- Coulomb, C. A. (1776). Essai sur une application des règles de maximis et minimis à quelques problèmes de statique.

- Das, B. M. Principles of Geotechnical Engineering. Cengage.

- Craig, R. F. Craig’s Soil Mechanics. CRC Press.

- FHWA. Design of Mechanically Stabilized Earth Walls and Reinforced Soil Slopes (GEC-011).

- Rankine, W. J. M. (1857). On the stability of loose earth. Philosophical Transactions of the Royal Society.

Documento gerado como base para os entregáveis da Iniciação Científica. Os valores numéricos do exemplo foram calculados com a própria implementação do SoloRef.